clear;

define_constants;

rng(0);

%% ========================= 1. Data Preparation and Network Construction =========================

CaseName = 'pglib_opf_case73_ieee_rts';

BaseCase = loadcase(CaseName);

% pglib_opf_case14_ieeeprac

% pglib_opf_case30_as

% pglib_opf_case30_ieee

% ...

TestCase = ext2int(runpf(BaseCase)); % runpf: MATPOWER

OperatingVoltages = (TestCase.bus(TestCase.branch(:, F_BUS), BASE_KV) + TestCase.bus(TestCase.branch(:, T_BUS), BASE_KV))/2;

IsEdgeTransformer = (TestCase.bus(TestCase.branch(:, F_BUS), BASE_KV) ~= TestCase.bus(TestCase.branch(:, T_BUS), BASE_KV));

SysEdgeTableCapWeights = table([TestCase.branch(:, F_BUS), TestCase.branch(:, T_BUS)], ... % 1. 两端节点编号，N×2数组

[1:size(TestCase.branch, 1)]', ...

TestCase.branch(:, RATE_A), ...

abs(TestCase.branch(:, BR_X)), ...

OperatingVoltages, ...

IsEdgeTransformer, ...

'VariableNames',["EndNodes", "EdgeIndex", "Cap", "Weight", "OpVolt", "IsTrafo"]);

NominalGraph = graph(SysEdgeTableCapWeights);

NominalGraph.Nodes.Voltages = TestCase.bus(:, BASE_KV);

NominalDiGraph = digraph(SysEdgeTableCapWeights);

NominalDiGraph.Nodes.Voltages = TestCase.bus(:, BASE_KV);

%% ========================= 2. Network Topological Analysis =========================

tic

GeodesicMatrix = distances(NominalGraph,'Method','unweighted');

toc

HighestVoltagesNodes = find(NominalGraph.Nodes.Voltages == max(NominalGraph.Nodes.Voltages));

LowestVoltagesNodes = find(NominalGraph.Nodes.Voltages == min(NominalGraph.Nodes.Voltages));

NodeRemoteness = sum(GeodesicMatrix,1);

RemotestNode = find(NodeRemoteness == max(NodeRemoteness));

RemotestNode = RemotestNode(1);

TopPilotnode = HighestVoltagesNodes(find(NodeRemoteness(HighestVoltagesNodes) == max(NodeRemoteness(HighestVoltagesNodes))));

TopPilotnode = TopPilotnode(1);

NodalDistanceFromPilot = GeodesicMatrix(:, TopPilotnode);

BottomPilotNode = LowestVoltagesNodes(find(NodalDistanceFromPilot(LowestVoltagesNodes) == min(NodalDistanceFromPilot(LowestVoltagesNodes))));

BottomPilotNode = BottomPilotNode(1);

%% ========================= 3. PTDF Matrix Analysis and Minimum Set Cover =========================

CurPTDFMatrix = makePTDF(TestCase.baseMVA, TestCase.bus, TestCase.branch, TopPilotnode);

binaryMatrix = (abs(CurPTDFMatrix) > 0.001);

coveredRows = false(size(binaryMatrix, 1), 1);

selectedCols = [];

% Greedy method

while ~all(coveredRows)

coverage = sum(binaryMatrix(~coveredRows, :), 1);

[~, bestCol] = max(coverage);

selectedCols = [selectedCols; bestCol];

coveredRows = coveredRows | binaryMatrix(:, bestCol);

end

%% ========================= 4. Synthetic Flow Scenario Construction and Edge Direction Processing =========================

FlowTestCase = BaseCase;

FlowTestCase.bus(:, PD) = 0;

FlowTestCase.gen(:, PG) = 0;

FlowTestCase.bus(TopPilotnode, PD) = -10 * size(selectedCols,1);

FlowTestCase.bus(selectedCols, PD) = 10;

case_WT = ext2int(runpf(FlowTestCase)); % case of waterfall